| Kouassi & Fils BTP Cocody Riviera 3, Abidjan · Tél. +225 07 00 00 00 00 RCCM CI-ABJ-2019-B-12345 | NOTE DE CALCUL Semelle isolée Prédimensionnement rapide |
| --- | --- |

| PROJET Villa Kouassi R+1 | DATE 24/09/2026 | RÉFÉRENCE BAEL |
| --- | --- | --- |

1. Données

| Donnée | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- |
| Effort normal ultime 1,35G+1,5Q Nu | 0,8 | MN |
| Effort normal de service G+Q Nser | 0,58 | MN |
| Petit côté du poteau a | 0,3 | m |
| Grand côté du poteau b | 0,3 | m |

2. Déroulé du calcul

| N° | Étape | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aire portante approchée S₁ = Nu / q_sol | 4 | m² |
| 2 | Dimensions approchées A₁, B₁ (homothétie au poteau) | 2 × 2 | m |
| 3 | Dimensions retenues A × B (itérées sur le sol) | 2,1 × 2,1 | m |
| 4 | Hauteur utile d ≥ max((A−a)/4 ; (B−b)/4) | 0,45 | m |
| 5 | Hauteur totale Ht = d + enrobage (arrondie) | 0,5 | m |
| 6 | Poids propre semelle Pp | 0,0551 | MN |
| 7 | Contrainte réelle sur sol q' = (Nu+Pp)/S | 0,1939 | MPa |
| 8 | Contrôle sol q′ ≤ q_sol | ✓ vérifié |  |
| 9 | Acier nappe // B (∥ grand côté) — σs=435 MPa | 9,2 | cm² |
| 10 | Acier nappe // A (∥ petit côté) | 9,2 | cm² |
| 11 | Longueur de scellement ls | 0,529 | m |

3. Résultats

Hypothèses

| fc28 | 25 MPa |
| --- | --- |
| fe | 500 MPa |
| σSol | 0,2 |
| Fissuration | PP |

Géométrie

| A | 2,1 |
| --- | --- |
| B | 2,1 |
| Ht | 0,5 |
| d | 0,45 |
| S | 4,41 |

Sol

| q réel | 0,1939 |
| --- | --- |
| qAdm | 0,2 |
| Vérifié | ✓ vérifié |
| Pp | 0,0551 |

Aciers

| Nappe B As | 9,2 cm² |
| --- | --- |
| Nappe B › Choix | 9HA12 |
| Nappe B › Diamètre | 12 |
| Nappe B n | 9 |
| Nappe B kg | 16 |
| Nappe A As | 9,2 cm² |
| Nappe A › Choix | 9HA12 |
| Nappe A › Diamètre | 12 |
| Nappe A n | 9 |
| Nappe A kg | 16 |
| σS | 435 |

Ancrage

| ls | 0,529 |
| --- | --- |
| Barres droites | ✗ non vérifié |
| τsu | 2,84 |

Métré

| Acier | 32 kg |
| --- | --- |
| Volume béton | 2,205 |

✗ Une vérification à revoir.

Avertissement : Prédimensionnement indicatif — à valider par un bureau d’études agréé.

Alerte : Ancrage : prévoir des crochets ou retours de barres (ls > 0,25·A).